DirectConverter手順書

＜DirectConverter変換概要＞

本コンバーターはSA/SR-10及びSA/SR-20シリーズのプログラムをＰＬＣから

アップロードし、Ｓシリーズ用ＰＬＣのプログラムに変換し、Ｓ－６２Ｐ形式のﾌｧｲﾙで

保存するコンバータソフトです。

１．変換

①ｱｯﾌﾟﾛｰド

ＰＬＣ

パソコン

# DirectConverter

パソコン

DirectSOFT

①保管

②変換　　　　　　⑥インポート

④

SA/SRデータ　　Ｓ言語ﾃﾞｰﾀ（S-62P）

（Ａ）　　　　　　（Ｂ）

この変換ツールの動作は下記の手順になります。

- ＰＬＣからユーザプログラムをアップロードし、アップロードしたデータ

（プログラム）をファイル（Ａ）に保管

- アップロードしたファイルデータ（Ａ）をＳ言語に変換

- 変換後のＩ／Ｏ番号の割付状態が表示

- Ｓ言語に変換されたデータ（プログラム）をファイル（Ｂ）に保管

（Ｓ－６２Ｐのファイル形式）

- 次に、③項の割付データをＥｘｃｅｌ形式でファイルに保管

２．DirectSOFTへの取り込み

- DirectSOFTのインポート機能を使って、(Ｂ）のファイルを読み込み

＜インストール＞

- CD-ROMを開くと、３個のファイルがあり、その中のDconvert.EXEを

ダブルクリックしてインストラーを起動させます。

- インストール先などを指定して、インストールを行ってください。

- インストール完了後、自動的に、「DirectConverter」のショートカットができます。

＜DirectConverter操作手順＞

DirectConverterを起動しますと、４つのボタンがあるメイン画面が表示されます。

アップロード

ＰＬＣからのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ～変換までの一連の操作を行います。

ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞﾌｧｲﾙを指定して変換操作をおこないます。

変換機能

上記の「アップロード」ボタンで、アップロードだけを行い、後日

変換を行うようなときに使用します。

通信ﾎﾟｰﾄ、ﾎﾞｰﾚｰﾄ等の通信条件を設定します。

環境設定

DirectConverterを終了させます。

終了

ﾞ

アップロード

ボタン選択

- ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞﾌｧｲﾙ保存画面

ＰＬＣからｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞするSA/SRのプログラムを格納するファイル名を指定します。

「ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ開始」ボタンを押すと２項に移ります。

- ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ画面

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをＰＬＣから読み出し、Ｓｼﾘｰｽﾞ言語への変換をおこないます。

変換が完了すると３項に移ります。

- Ｉ／Ｏ割付一覧画面

ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ、変換が完了すると、Ｉ／Ｏ番号の割付結果の内容が画面に表示されす。

割付内容はよければ、「ＯＫ」ボタンを押します｡そして４項に移ります。

Ｉ／Ｏの割付内容を変更したい場合は、「Ｉ／Ｏ再割付」ボタンを押します。

操作は６項に移ります。

- Ｓｼﾘｰｽﾞﾌｧｲﾙ保存画面

ここで、Ｓｼﾘｰｽﾞに変換されたプログラムの保存ﾌｧｲﾙ名の指定及びＳシリーズ

ＰＬＣの機種ｺｰﾄﾞを選択して「保存」ボタンをおします。

データは保存され、５項に移ります。

- Ｉ／Ｏ割付ﾌｧｲﾙ保存画面

３項で表示された割付内容をＥｘｃｅｌ形式で保存するﾌｧｲﾙ名を指定し、「保存」

ボタンを押します。一連の作業が完了しメイン画面にもどります。

- Ｉ／Ｏ再割付画面

変更したい番号のところにカーソルを移動させ新たなＩ／Ｏ番号を順次入力

します。変更個所の入力が完了したら、「変換」ボタンを押します｡

変換作業を行い３項に戻ります。

このﾌｧｲﾙは後日、Ｅｘｃｅｌを開いて確認することができます。

変換機能

- 変換ﾌｧｲﾙ指定画面

事前にＰＬＣからアップロードして保存したファイル名を指定し、「変換」

ボタンを押すと変換作業を行います。変換が完了すると３項に行きます｡

以上